# B601 RS 傻瓜式启动与操作

# 1 双击桌面图标

双击 ReBot Arm B601-RS 项目启动台。它只启动网页并打开启动页面；已经打开网页时，访问 项目启动台。 http://127.0.0.1:3002/startup.html

# 2 从上往下点击

先选 真实机械臂 或 仿真机械臂，然后按编号操作。已是绿色的步骤可以直接跳过，或点击「检查 / 复用」。

真实机械臂：检查 ROS 2 环境 → 启动 ROS 联动接口 → 启用 CAN → 启动只读反馈。

仿真机械臂：检查 ROS 2 环境 → 启动 ROS 联动接口 → 启动仿真。

实机先接好 USB-CAN、打开本体电源。启用 CAN 如弹出系统认证窗口，在本机输入管理员密码即可。每步都有实际状态和可展开的启动日志；出错先看该步提示。

# 3 点击 进入操作工作台

全部必需步骤就绪后，点击进入，页面会连接所选对象的反馈。左侧工具栏切换功能，右侧填写参数、输入坐标、查看指导和模型 / 相机画面。

手动移动：实机勾选现场确认，再点「使能并进入手动控制」；从左侧选择坐标、键盘、手柄或 TCP。键盘按住空格，手柄按住 RB 才移动。

运行程序：左侧「动作程序」→ 导入 JSON 或载入「国庆快乐」→「使能并执行程序」。导入、打开页面和切换功能均不执行动作。

其他功能：示教、相机、速度、调参、视觉规划、大模型、服务状态和维护都在左侧。MCP 与文本代理是启动台内的可选仿真服务；模型服务及相机需要相应配置。

# 暂停与结束

临时停下用顶部 暂停并保持。失能撤力 / Esc 会撤去驱动力，悬空机械臂可能下落，先确认支撑条件。使用结束的支撑姿态工具在手动操作区。关闭网页不会停止已运行的驱动，悬空保持时不要关闭驱动服务或切断电源。

命令和工程位置见 详细启动与排障。主工程：/home/bonvoyage/Desktop/rebot-b601-doc-replica/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS。