# B601 RS 机械臂数字孪生与控制项目交付文档

文档版本 1.0　交付基线 2026年10月17日　适用对象 项目接收人、操作人员与维护开发人员

本项目提供 B601-RS 六轴机械臂与 J7 电动夹爪的本地网页工作台、ROS 2 通信、MuJoCo 仿真和受管实机控制。接收人可按配套《快速启动指南》启动网页与仿真，再按需要建立实机只读连接。本文件说明交付范围、系统组成、操作约定、部署迁移、验收证据和后续实机验收事项。

当前交付状态为软件功能已接入并完成相应离线检查，实机通信已通过只读验证；完整范围运动、通信故障下的物理保持和抖动改善仍待现场验收。本文件不构成这些运动性能已经通过的证明。

# 1 交付范围与文件入口

## 1 1 交付内容

| 交付项 | 主要内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 网页工作台 | 反馈模型、目标影子、坐标到点、键盘、手柄、TCP 拖拽、J7 合并操作 | 已接入 |
| ROS 2 与仿真 | Fake 驱动、MuJoCo 模型、rosbridge、状态与控制接口 | 已检查 |
| 受管实机驱动 | 唯一 CAN 所有者、只读连接、准备与接管、CSP 与 MIT 位置 PD | CSP 只读已验证，运动能力按第 8 节验收 |
| 动作程序 | 导入导出、程序库、检查、预览、仿真、直接执行、暂停与继续、取消 | 软件检查已通过 |
| 共用运动配置 | Ruckig 与五次曲线、速度档位、加速度与 jerk 比例 | 已接入，实体平滑待验证 |
| 控制与调参 | 六种内置反馈控制器、独立参数草稿与命名档案、记录导出 | 已接入，实机参数未调定 |
| 视觉与模型接口 | 相机单帧、标定配置、HTTP JSON 与 Chat Completions 连接 | 接口已接入，外部模型与标定需配置 |
| 示例与文档 | 国庆快乐程序、ROS 路径预览、操作与修复记录 | 随工作区交付 |

## 1 2 阅读顺序

首次使用先读根目录 快速启动指南。操作维护人员继续读本文件第 4 至 7 节；部署迁移人员重点读第 3 和第 7 节；验收人员使用第 8 和第 9 节。

交付包的 Word 与 PDF 版本在 docs/交付/。Markdown 是可维护源文件。历史设计、修复与测试记录保留在 docs/，其中旧入口、旧超时和旧 J7 布局描述以本交付基线及最新专项文档为准。

## 1 3 工作区基线

当前工程路径为 /home/bonvoyage/Desktop/rebot-b601-doc-replica/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS。1seeed_Robotics 空目录不是本次工程入口；早期 Studio 网关工程也不等同于当前 3002 工作台。

本次基线包含大量尚未纳入 Git 跟踪的新功能文件和本地修改。移交时必须保留当前工作区的实际文件；仅交付 Git HEAD、执行 git archive HEAD 或提供旧提交的 clone 地址会漏掉核心功能。文档编制没有替代版本封存、密钥隔离或代码提交。

# 2 系统组成与控制链路

## 2 1 运行结构

网页通过 rosbridge 与 ROS 2 通信。仿真命名空间为 /rebotarm_rs，实机为 /rebotarm。网页的实线模型显示测量反馈，目标影子和预览路径显示计划目标；两者不能互相替代。

运动输入依次经过统一控制仲裁、路径与限位检查、参考轨迹生成、所选驱动后端，最终由唯一 CAN 线程与机械臂通信。坐标到点、键盘、手柄、TCP、程序执行共用这一链路。相机、视觉、规划与大模型接口只提供观测或结构化程序提案。

| 模块 | 主要文件或目录 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 网页与本机 API | reBotArm_simulator-RS/ | 交互、显示、程序与连接配置 |
| 统一控制 | twin_control.py、twin_extensions.py | 控制租约、状态机、动作与扩展功能 |
| 轨迹与调参 | twin_motion.py、twin_servo.py、twin_algorithm.py、twin_tuning.py | 参考生成、反馈控制与参数管理 |
| 实机与 CAN | csp_twin_driver.py、csp_hardware.py、csp_runtime/ | 只读查询、驱动模式、保持与恢复 |
| 模型与仿真 | rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_mujoco_rs/ | RS 模型、场景、相机与仿真反馈 |
| 运维入口 | rebotarm、scripts/、launchers/ | 启动、环境、安装和桌面入口 |

上述 Python 文件位于 rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/。

## 2 2 端口与 ROS 接口

| 接口 | 默认地址或名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 网页 | http://127.0.0.1:3002/ | 本地工作台 |
| rosbridge | ws://127.0.0.1:9090 | 网页与 ROS 2 桥接 |
| 实机进程 API | /api/hardware/status、connect、disconnect | 同源本机受管启动与退出 |
| 工作台 API | /api/workbench/ | 程序库、连接配置、视觉与模型接口 |
| 状态与参考 | /{namespace}/twin/state、events、reference | 状态、事件、轨迹参考 |
| 控制接口 | /{namespace}/twin/command；服务 acquire、stop、suspend、reset | 命令、接管、停止与重置 |
| 实机反馈 | /rebotarm/joint_states、/rebotarm/arm_status | 关节与控制状态 |
| 仿真反馈 | /rebotarm_rs/mujoco/joint_states | MuJoCo 关节状态 |

表中 namespace 替换为 rebotarm 或 rebotarm_rs。实机 /rebotarm/enable 服务目前表示准备控制，不等于电机已经出力；/rebotarm/disable 会提交失能请求。不要仅凭服务名称判断物理状态。

可选 MCP 地址为 http://127.0.0.1:8081/mcp，自然语言入口端口为 8082，接口演示端口为 8088。演示接口只返回示例等待动作或空识别结果，不含实际智能模型。

# 3 环境与部署

## 3 1 环境要求

推荐 Ubuntu 24.04、ROS 2 Jazzy、Python 3.12 和 Node.js 18 及以上。Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble、Python 3.10 为兼容路径，迁移后需要重新回归。SocketCAN 接口默认 can0，速率 1 Mbps。

固定 Python 依赖包括 motorbridge==0.5.6、pin==4.1.0、ruckig==0.12.2；MuJoCo、NumPy、SciPy、fastmcp 使用版本范围，详见根目录 requirements-rs-*.txt。本交付不宣称所有依赖都已完全锁定。ROS ABI 与 Python 版本必须配套。

## 3 2 当前电脑启动

已安装环境从工程根目录运行：

./rebotarm start all

该入口启动或复用 Fake、MuJoCo、rosbridge 和网页，不自动启动实机驱动，也不使能机械臂。打开 http://127.0.0.1:3002/ 后，按配套快速启动指南使用。

## 3 3 新电脑部署顺序

先接收完整源码快照并确认路径。部署到新目标目录时，先放入基础源码和模型；独立 CSP SDK 作为单独备份，在基础安装完成后再恢复或按脚本重建。下列安装顺序用于尚未放入该 CSP checkout 的目标目录：

cd /实际路径/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS
./setup.sh --check
./setup.sh --yes
./rebotarm doctor
bash scripts/setup_csp_sdk.sh

基础 SDK 以普通源码提供，来源基线为 Yang-Ci/reBotArm_control_py 的 5ba28acef46237eb6a7560658bbc43b06cf8a259。MuJoCo 模型来源基线为 LAN-GER/reBot-B601-RS-for-mujoco_sim 的 1249cb6efdf393ba636056fc41df30dc6ba389aa。

新版实机另需 rebotarm_ros2_RS/third_party/reBotArm_control_py_csp 的独立 Git checkout，锁定 6415d43130d1e143c70dc106096a857ac5556f81。该目录被忽略，不随普通 Git clone 自动交付。运行时检查 commit 和受跟踪源码是否修改，必须保留其 .git，或使用安装脚本重建。

现有安装检查限制。 基础 setup.sh、setup_rs_workspace.sh 与 doctor 的嵌套 Git 检查尚未兼容上述 CSP checkout。因此先执行基础安装与检查，再安装 CSP SDK；安装 CSP 后重复这些检查可能报 nested Git。不能据此删除 CSP 的 .git，也不能声称当前完整环境的 doctor 已全部通过。

已有 CSP 环境需要重新构建 ROS 包时，可使用以下独立构建入口：

source scripts/rs_env.sh
cd rebotarm_ros2_RS
colcon build --symlink-install

迁移后检查桌面启动器的 Path、Exec，它们使用绝对路径；改为目标位置后再运行 bash scripts/install_desktop_launcher.sh。REBOTARM_GATEWAY_ROOT 默认指向 /home/bonvoyage/Desktop/seeed_Robotics，迁机须配置为实际旧网关工程路径，或明确配置不使用旧网关的隔离目录。

scripts/rs_env.sh 默认 ROS 发现范围为 LOCALHOST，不固定覆盖 ROS_DOMAIN_ID。跨主机通信需要明确配置发现范围、域号和网络；测试域号 82 不是生产默认值。

# 4 日常使用与动作程序

## 4 1 实机操作流程

1. 启动网页与仿真，检查 CAN 接口和连接状态。

2. 在实机入口连接，只读观察六轴与 J7 反馈是否持续新鲜。导入、切换页面和只读连接均不应自动执行程序。

3. 按操作范围选择小幅或完整模式。完整模式可配置驱动后端与共用轨迹参数；配置应用须在只读、未准备、无控制主状态下完成。

4. 现场核实方向、零位和限位，确认人员可断电且运动空间满足当前任务条件，再打开所需操作许可。

5. 手动操作按页面提示准备、接管，再显式启动保持或运动。程序可点击“使能并执行程序”，自动完成完整范围切换、准备、接管、从当前反馈起点检查与执行。

6. 操作后区分暂停保持与失能撤力；在托住机械臂或确认无电支撑后再失能、重置、退出实机服务或关机。

执行不要求先观察一遍仿真。起点、限位、路径、负载与反馈检查由软件内部执行；检查失败应处理具体原因，不用跳过检查来完成启动。

## 4 2 手动操作与 J7

坐标到点、键盘、标准手柄、TCP 拖拽和 J7 共用低速、常速、高速、当前最高及自定义档位。“当前最高”仍受官方上限与设备原有限速约束。程序步骤中的 speed 独立设置，不由手动档位代替。

键盘按住空格时使用页面显示的运动键，夹爪使用 Q/E；标准手柄按住 RB，A/B 控制夹爪。松开允许键或输入过期会清空手动输入。J7 参数并列在七轴参数表中，内部仍有独立范围、反馈和恢复校验。

TCP 仅位置拖拽允许 IK 调整朝向；勾选锁朝向后会约束姿态。J5 是否移动取决于当前姿态与目标的逆解，不要求每次拖拽六轴都明显运动。其实体手感仍需验证，不应据界面推断电机损坏或问题已经解决。

## 4 3 程序导入合同

推荐使用工作台导出的 JSON 作为模板。顶层需要 schema_version、robot_model、base_frame、calibration_id、units 和 steps。一份程序含 1 至 250 步，角度为 rad、位置为 m、时间为 s。

| 步骤类型 | 核心字段 | 约定 |
| --- | --- | --- |
| joint | joints 六关节角、speed | 按关节目标规划 |
| pose | pose 六元素 XYZ RPY、可选 orientation | 根据当前模型与姿态约束解算 |
| gripper | position、speed | J7 角度范围 0 至 5 rad，非毫米开口量 |
| wait | seconds | 等待 0 至 3600 秒 |

以下是不会产生位移的最小导入示例，可先验证文件格式和导入流程：

{
  "schema_version": "1.0",
  "robot_model": "b601_rs",
  "base_frame": "base_link",
  "calibration_id": "rs-identity-v1",
  "units": {"position": "m", "angle": "rad", "time": "s"},
  "steps": [{"type": "wait", "seconds": 1.0}]
}

关节速度格式校验范围为 0.005 至 1.5 rad/s，实际执行还受设备原有限速等约束，超出时拒绝。可选 duration 不会强迫轨迹超过运动限制。导入的 ROS 轨迹会转换为关键帧并重新定时；示教与程序当前逐点停稳，未实现连续穿点。

编辑程序、修改运动配置或改变起点会使旧检查失效。继续前需重查剩余路径，恢复反馈不会自动续跑。程序草稿需保存至程序库或导出文件，不能依赖未保存页面内容。

## 4 4 国庆快乐示例与 ROS 高亮

在程序工作区载入“国庆快乐”，或导入 examples/writing/guoqing_kuaile.json。程序包含 182 步、26 笔，关节速度 0.1 rad/s，设计为空中书写。字符约 50 mm、字间隔 12 mm，书写平面 Z 为 250 mm，抬笔 Z 为 262 mm；适用起点仍须重新检查。

bash scripts/preview_guoqing.sh

此命令启动 RViz 规划路径预览，不申请实机控制，不发运动。高亮笔画发布到 /rebotarm_writing/strokes，完整 TCP 路径发布到 /rebotarm_writing/tcp_path。这是模型 FK 计算的计划路径，不是实测笔尖轨迹。

该示例已完成 Fake 182/182 步。既往实机尝试未完成书写，不能作为现实中已写出四字的验收。接触纸面书写还需要工具 TCP、平面、夹持和力接触方案，本交付未完成这些标定。

# 5 控制方案与参数调整

## 5 1 三层配置

| 层级 | 可选方案 | 生效方式与范围 |
| --- | --- | --- |
| 共用参考轨迹 | Ruckig 默认、五次曲线 | 完整模式各运动入口共用；小幅与 J7 保留原平滑方案 |
| 电机驱动后端 | CSP 默认、MIT 位置 PD | 完整模式只读配置后使用；每次启动恢复 CSP |
| 主机反馈控制器 | P、PD、PID、增益调度 PID、LADRC、线性 MPC | 显式启动固定关节目标控制后接管，输出速度再经共用执行链路 |

因此，常规手动和程序运动默认使用 Ruckig 与 CSP；选择反馈控制器不会自动让全部运动变成 PID 或 MPC。MIT 是电机驱动接口，PID 等是上层反馈算法，两层分别配置。

MIT 当前发送位置参考、零速度前馈、逐轴 Kp/Kd 和零力矩前馈，并非整臂动力学力矩控制。逐轴增益来自锁定官方配置，仅允许向下调整；没有写入电机内部 PID、零位或 flash。新算法未附带神经网络、强化学习策略或已辨识的整臂负载模型。

## 5 2 调参工作流

先在只读状态选择方案、建立独立命名档案并导出备份；试算检查计算结果和限幅情况，再在现场条件满足时进行小幅单目标测试。每次调整少量参数，记录目标、负载、速度、误差和触发原因，比较同一条件下的记录后再扩大范围。

Ruckig 与五次曲线各自保存加速度和 jerk 比例，范围 5% 至 100%，仅缩小原包络。反馈控制器拥有各自参数；页面提供误差 RMSE、峰值、限幅计数及算法诊断，试算记录不能冒充实体运行记录。算法运行频率为 5 至 20 Hz。

命名档案与草稿保存在当前浏览器 localStorage，迁移浏览器前必须导出；共用实机运动与驱动配置另保存到服务端硬件目录。未经实体调参，不应把默认参数当作已适配所有负载的参数。

## 5 3 主要限制与时序

| 项目 | 完整模式基线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 六轴速度 | 0.005 至 min 1.5 与设备原限速 rad/s | 本机原限速 1.0，手动默认 0.1 |
| 加速度与 jerk | 4 rad/s²、30 rad/s³ | 再乘当前档案比例 |
| 参考调度 | 目标间隔 20 ms | 非硬实时 50 Hz 保证 |
| 命令期限 | 500 ms | 完整模式六轴与 J7；小幅仍 300 ms |
| 电机字段反馈期限 | 600 ms | 模式、电流、位置分别计时 |
| 网页状态期限 | 500 ms | 网页收不到状态的期限 |
| 控制租约心跳 | 700 ms | 与电机反馈期限不同 |
| 手动输入有效期 | 250 ms | 与连续使能保持不同 |
| 关节跟踪误差 | 3° | 超差保护仍保留 |

名义关节范围为 J1 ±150°，J2/J3 0 至 3.14 rad，J4/J5 ±1.57 rad，J6 ±3.14 rad。小幅模式每轴位移不超过 0.5°、速度不超过 0.02 rad/s，并有从首次使能起 15 秒试机期限。表内期限是本项目控制策略，不能表述为官方统一要求。

实际通信使用同步参数查询。本次只读观察的最大反馈年龄约 121 ms，不代表活动出力、负载变化或故障时一定达到同样性能。调大期限不能解决 USB 断开、总线无回复或实际跟踪超差。

# 6 暂停保持与异常处置

## 6 1 状态与动作语义

| 状态或操作 | 控制行为 | 操作人员注意事项 |
| --- | --- | --- |
| READONLY | 只读反馈阶段，准备与控制主另看状态字段，尚未进入 ACTIVE | 不等于从模式位读到了实际失能状态 |
| ACTIVE | 有效控制会话下发送目标 | 持续观察反馈与任务状态 |
| 暂停并保持或 HOLDING | 完整模式已出力时冻结已有目标，撤销旧输入和控制租约 | 不自动续跑；反馈未确认时不能宣称已托住 |
| FEEDBACK_WAIT | 已连接、非活动只读超时后重试并重建速度窗口 | 恢复后仍需重新准备与接管 |
| RECOVERY | 上次清理或写入状态未核实 | 查恢复记录，不删除记录绕过锁定 |
| 失能、Esc、重置、服务退出 | 可能撤去电机出力并恢复参数 | 先托住或确认无电支撑，避免重力下落 |

完整模式 ACTIVE 下，通信超时、网页失焦失联或释放控制会进入 HOLDING，冻结既有参考并撤销旧输入。反馈恢复后必须满足新鲜、静止、跟踪及相应参考核对条件，再明确接管。不能自动从故障前目标续跑。

保持参考不是机械抱闸。断电、固件失能、驱动退出或硬保护仍可能导致机械臂下落，软件无法保证断电承重。若状态未知，应先处理机械支撑，再处理软件恢复。

初始支撑姿态当前按用户定义为 J2 至 J6 各 0°、容差 ±3°，J1 保持返回时角度，J7 不参与。它尚未通过实际返回与撤力验收，不能当作适用于任何安装和负载的安全回零姿态。

## 6 2 常见故障定位

| 现象 | 首先检查 | 处理方向 |
| --- | --- | --- |
| can0 DOWN 或没有 bitrate | ip -details -statistics link show can0 | 无活动或保持控制时重新配置 1 Mbps |
| ERROR-ACTIVE 且错误计数 0 | CAN 状态及 RX 计数 | ERROR-ACTIVE 是正常错误管理状态，非故障报警 |
| TX 增长而 RX 为 0 | 本体供电、线缆、适配器、端接、其他接收者 | 检查物理通信，不靠反复使能解决 |
| 网页超过 500 ms 未更新 | 网页 ROS 连接、浏览器负载、控制器状态 | 区分网页未收到状态与电机反馈过期 |
| 首目标反馈过期 | 启动记录的具体字段年龄 | 查看实机日志；不连续重复点击使能 |
| 运动颤动 | 时间间隔、参考与实测、跟踪误差、负载 | 用相同条件记录定位，不能仅归因为速度过低 |
| J3 跟踪超差 | 参考与实测差值、姿态与负载 | 当前仍待单独实机诊断 |
| 恢复锁定 | 最近会话中的写入意图与恢复结果 | 保留会话文件，按失败字段处理 |

USB-CAN 重插或电脑重启后，临时速率配置可能丢失；当前未安装自动热插拔配置规则。确认没有活动或保持中的控制器后，若接口为 DOWN，可执行：

sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 && sudo ip link set can0 up && ip \
  -details link show can0

不要把两个 sudo 命令直接拼接；使用上面的 &&。已经 UP 的活动接口不要为了“重试”先 down。复核后仍无回复，保留日志并检查物理链路。

# 7 运维与备份迁移

## 7 1 日志与持久数据

| 路径 | 内容 | 交付或备份方式 |
| --- | --- | --- |
| outputs/quick-start/ | 仿真与网页启动日志 | 排障时保留对应时段 |
| outputs/twin-console/csp-driver.log | 受管实机驱动日志 | 排障时配合时间和状态记录 |
| outputs/twin-console/hardware/ | 会话、恢复、驱动与运动参数、支撑姿态 | 绑定原机械臂保存，不覆盖其他设备记录 |
| outputs/workbench/programs/ | 用户程序库 | 与示例程序一并备份 |
| outputs/workbench/connectors.json | 接口、相机标定与可能的 API Key | 受控加密备份，禁止公开提交 |
| 浏览器 localStorage | 算法档案、参数草稿、当前选择 | 通过页面导出，不依赖服务端备份 |
| outputs/writing/ 与 communication-hold-* | 示例与通信验收证据 | 随验收资料保留 |

硬件目录中的 csp-session-*.json、csp-gripper-state.json 记录恢复依据；motion-settings.json、drive-settings.json 和 support-poses.json 记录配置。不得把这些文件视为普通缓存批量清空。

保存新连接配置时，代码按目录 0700、文件 0600 创建；交付前仍应核查实际权限。Git 忽略规则没有覆盖整个工作台输出目录。打包或提交前应单独审查密钥。.env、证书同样受控保存，不写入公开交付件。

## 7 2 停机与迁移步骤

正常结束先停止任务并确认状态，托住或确认无电支撑后再失能和退出实机连接。网页“断开实机”会终止受管驱动，不能当作仅关闭显示。./rebotarm stop 只停止 managed.pids 中本启动器管理的仿真与网页进程，不是全部服务急停，也不能证明机械臂已失能。

迁移前导出算法档案与未保存程序，保存恢复记录和设备参数，隔离密钥，再复制完整源码与必要数据。.venv、ROS 的 build/install/log 和缓存可在目标机重建；SDK 按锁定版本重建。迁移到另一台机械臂时，不直接套用原设备会话、支撑姿态和限速快照。

当前不提供经过净机演练的离线安装包、系统服务自启动或 CAN 自动恢复规则。交付接收人需按第 3 节部署并重新验证，而不是把运行中的 PID、端口或浏览器状态当作可迁移资产。

# 8 验收证据与未完成事项

## 8 1 已有验证结果

| 检查 | 2026年10月17日记录 | 实际证明的范围 |
| --- | --- | --- |
| 控制器离线检查 | 288 项通过 | 当时控制器整套检查 |
| 网页检查 | 48 项通过 | 页面逻辑与合同检查 |
| 隔离 ROS 检查 | 25 项通过，域号 82 | Fake 与 ROS 接口，不占用 CAN |
| 冷启动新增检查 | 新增 4 项，与平滑合计 29 项通过 | 后追加检查，不与整套结果重复求和 |
| 最新实机只读 | 小幅 40 帧、完整 400 帧、最终 12 帧 | 只读连接及字段新鲜度 |
| 完整只读窗口 | 19.95 秒，最大反馈年龄 120.72 ms | 此观察窗口内通信正常 |
| CAN 统计 | UP、1 Mbps，错误、丢帧与 bus-off 均 0 | 此次链路统计 |
| 示例程序 | Fake 完成 182/182 步 | 软件执行与规划预览 |

最新只读检查最终为 READONLY/IDLE，无控制主、未准备、无 reference 和 goal，J7 反馈新鲜且未授权未激活。六轴模式值为 0 不代表已读取到实际使能位。本轮修复验证没有使能、运动、重置或电机寄存器写入。

证据入口为 outputs/twin-console/communication-hold-validated-summary-20261017.json、同前缀的测试日志和 communication-hold-source-20261017.json。详细过程见 通信轮询与只读重试修复。这些是既有验收记录；本次文档编制未重新执行硬件运动测试。

## 8 2 待现场验收

1. 完整 ACTIVE 新轮询时序、持续运动抖动改善及不同速度档位的实体效果。

2. J3 曾出现的跟踪误差超过 3°，其参考约 7.41°、实测约 11.31°；原因尚未排除，不能归为全部由通信造成。

3. 通信故障与网页失联时 HOLDING 的物理保持，以及恢复接管流程。

4. MIT 启动、承重与通信保持；六种反馈控制器的实机参数调定和负载适配。

5. J5 的 TCP 操作手感，J7 的实体开合、角度到宽度标定。

6. 支撑姿态实际返回与到位撤力，工具 TCP 与相机标定。

7. 国庆快乐实机空中完整轨迹，以及接触书写所需的额外方案。

8. 新主机净机部署，基础安装检查与 CSP checkout 的兼容修复。

上述项目应逐项留下目标、设备配置、运行记录、异常和现场结论，再更新验收状态。现有只读结果不能替代这些验收。

## 8 3 维护回归入口

以下命令供维护人员在安排好的测试窗口使用，执行前确认没有受影响的实机任务；它们不是日常启动步骤：

source scripts/rs_env.sh
PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 python3 -m pytest \
  rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/test -x -q --tb=short
node --test reBotArm_simulator-RS/scripts/*.test.js
ROS_DOMAIN_ID=82 python3 scripts/verify_twin_console.py

# 9 交接确认与资料索引

## 9 1 接收检查

确认收到实际工作区快照、新增源码、模型、示例与文档，记录对应 Git 状态和文件清单。

在目标电脑完成网页与仿真启动，确认 3002 与 9090 连通。

核对 SDK 版本、ROS 与 Python 配套、绝对路径和桌面入口。

受控接收程序库、算法导出档案、恢复记录及密钥，明确设备归属。

按只读流程核对 CAN 与七轴反馈；另安排第 8.2 节实机验收。

记录交付人、接收人、日期和遗留项负责人；本文件不预填通过签字。

## 9 2 专项资料

| 主题 | 文件 |
| --- | --- |
| 快速启动 | 根目录 快速启动指南.md |
| 程序、相机与模型接口 | docs/算法接入与程序工作台.md |
| 国庆快乐程序 | docs/国庆快乐书写程序.md |
| 官方限制 | docs/官方参数对齐_2026-10-16.md |
| 通信保持与 J7 | docs/通信保持与七轴手动控制_2026-10-16.md |
| 命令期限与平滑 | docs/命令500ms与运动平滑_2026-10-17.md |
| Ruckig 共用参考 | docs/Ruckig共用运动方案_2026-10-17.md |
| 参数档案与调参 | docs/共用运动配置与反馈调参_2026-10-17.md |
| MIT 与反馈算法 | docs/MIT与扩展反馈控制_2026-10-17.md |
| 最新通信与冷启动 | docs/通信轮询与只读重试修复_2026-10-17.md |
| 支撑姿态 | docs/初始稳定姿态.md |

交付后维护这些 Markdown 源文件，并同步更新 Word 与 PDF。发生控制策略、SDK、硬件、标定或验收状态变化时，应提升文档版本并保留原验收记录。